地面定置线标准及要求

| 类别 | 作 用 | 颜色 | 幅宽(cm) | 间隔(cm) | 线 型 | 示 例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道线 | 标识通道、作业区的线，禁止踏踩，跨越 | 黄色 | 8 |  | 实线 |  |
|  | 人行道 | 绿色 | 8 |  | 实线 |  |
| 出入口线 | 区域隔线为实线，可以跨越出入的路段为虚线 | 黄色 | 8 | 30－20 | 虚线 |  |
| 通行线 | 标识通道左侧通行或右侧通行的线，用以指明行进方向，要有一定的间隔或划在转角附近 | 黄色 | 根据需要 | 根据需要 | 箭头 |  |
| 虎斑线 | 标识危险地点、区域的线，如移载平台、转盘、吊钩、卷帘门下沿20CM，配电盘区域，试验平台区域，压力容器区域等的区域划线 | 黄黑相间 | 8 | 10－10 | 实线 |  |
| 放置场线 | 标识在制品放置场所与作业平台的线 | 白色 | 5 |  | 实线 |  |
| 作业区 | 饮水区、作业区域划线 | 绿色 | 5 |  | 实线 |  |
| 消防区 | 废品区、消防区域划线 | 红色 | 8 |  | 实线 |  |
| 暂存区 | 等处理区，暂存区域划线 | 蓝色 | 5 |  | 实线 |  |