货架承载力计算（单位：公斤）

|  |  | 横梁长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3300 |
| 抱焊梁 | 80×50×1.5 |  |  | 2643 | 2202 | 1982 | 1802 | 1723 | 1651 | 1585 | 1524 | 1468 | 1415 | 1321 | 1201 |
|  | 100×50×1.5 | 5487 |  | 3658 | 3048 | 2743 | 2494 | 2386 | 2286 | 2195 | 2110 | 2032 | 1959 | 1829 | 1662 |
|  | 100×50×2.0 |  |  | 4706 | 3922 | 3530 | 3208 | 3069 | 2941 | 2823 | 2715 | 2614 | 2521 | 2353 | 2139 |
|  | 110×50×1.5 | 6328 |  | 4219 | 3515 | 3164 | 2876 | 2751 | 2636 | 2531 | 2433 | 2343 | 2260 | 2109 | 1917 |
|  | 120×50×1.5 | 7200 |  |  | 4000 | 3600 | 3272 | 3130 | 3000 | 2880 | 2769 | 2666 | 2571 | 2400 | 2181 |
|  | 120×50×2.0 |  |  |  | 5170 | 4653 | 4230 | 4046 | 3877 | 3722 | 3579 | 3446 | 3323 | 3102 | 2820 |
|  | 140×50×1.5 |  |  |  |  | 4555 | 4140 | 3960 | 3795 | 3644 | 3503 | 3374 | 3253 | 3036 | 2760 |
|  | 140×50×2.0 |  |  |  |  | 5877 | 5343 | 5110 | 4897 | 4702 | 4521 | 4353 | 4198 | 3918 | 3562 |
| P型梁 | 50×30×1.2 |  | 358 | 287 | 238 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×30×1.5 |  | 465 | 373 | 309 | 280 | 254 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60×40×1.5 | 1500 | 1250 | 1000 | 833 | 750 | 680 | 650 | 625 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60×40×2.0 |  | 2250 | 1800 | 1500 | 1350 | 1227 | 1173 | 1125 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80×50×1.5 |  | 5250 | 4200 | 3500 | 3150 | 2863 | 2739 | 2625 | 2520 | 2423 | 2333 |  |  |  |
|  | 80×50×2.0 |  | 7200 | 5800 | 4850 | 4300 | 3950 | 3800 | 3600 | 3500 | 3350 | 3200 |  |  |  |
|  | 110×50×2.0 |  |  | 9500 | 8000 | 7400 | 6500 | 6000 | 5750 | 5500 | 5200 | 5000 |  |  |  |
| 矩形管 | 50×30×1.5 |  | 2830 | 2260 | 1880 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×30×1.8 | 3930 | 3270 | 2620 | 2180 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50×30×2.0 |  | 3600 | 2880 | 2400 | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60×40×1.5 | 5700 | 4750 | 3800 | 3150 | 2850 | 2590 | 2475 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60×40×1.8 | 6690 | 5580 | 4460 | 3720 | 3340 | 3040 | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60×40×2.0 |  | 6000 | 4800 | 4000 | 3600 | 3270 | 3130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80×40×1.5 |  | 12360 | 9880 | 8240 | 7410 | 6740 | 6440 | 6180 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80×40×2.0 | 28080 | 23400 | 18720 | 15600 | 14040 | 12760 | 12200 | 11700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100×50×2.0 | 44640 | 37200 | 29760 | 24800 | 22320 | 20290 | 19400 | 18600 | 17850 | 17170 | 16500 |  |  |  |

1. 抱梁和矩形管截面横梁的承载能力计算：

货架的承载能力为P（总载重），货架材料的许用应力为［σ］，横梁长度为L，抗弯截面模量为WZ。按简支梁承受均布载荷计算，其承载力为：

P=12σWZL

对Q235，取许用应力为120MPa，对Q215取105 MPa，对Q195取90 MPa。因此对后两种材料的货架承载力，需在Q235的基础上分别乘以系数0.875、0.75。

2. P型梁横梁承载能力计算：首先计算P型梁横截面形心，然后计算IX、IY、IXY、IΩX、IΩY。计算弯曲中心X0的位置

X0=IyIωy−IxyIωxIxIy−Ixy2

假设弯曲横向力作用与台阶中点。P型梁受弯曲、扭转共同作用。分别按弯曲和扭转计算应力，然后按第三强度理论确定极限载荷。

扇性惯性积的计算公式为：

公式中：若b1⊳xc,h1⊳yc，则取：(b1−xc0,(h1−yc)。

P型梁的扭矩在梁端最大，跨中最小，接近与零。因此按近似计算，可分别在跨中计算弯曲强度、支座端计算扭转强度。最大扭矩为：qlX0/2。

或者： MT = PX0/2。由于X0＜＜l。因此最大扭矩远小于最大弯矩（PL/8）。由于P型梁为闭口薄壁梁。因此其扭转切应力远小于弯曲正应力。

所以按弯曲正应力计算极限载荷。但乘0.6的折算系数。

P=7.2[σ]WZL

P型管的计算是基于闭口薄壁管的假设计算的。若为开口薄壁管（管纵向未完全焊接），则其承载能力只有计算值的1/3~1/4。

I1ωx=htb124(h−yc)I1ωy=tb1312(h−yc)I2ωx=txc12h3I2ωy=0I3ωx=0I3ωy=tycb36I4ωx=th136(b−xc)I4ωy=bth124(b−xc)I5ωx=th1b224(h1−yc)I5ωy=tb2312(h1−yc)I6ωx=th2312(xc−b1)I6ωy=bth224(xc−b1)